一、 浙江省义务教育标准化学校基准标准

第二章  规模和建设标准

第六条 校舍用房的组成

（一）中小学校校舍由教学及教学辅助用房、办公用房、生活服务用房三部分组成。

（二）教学及教学辅助用房

完全小学：设置普通教室；科学实验室、音乐教室、美术教室、计算机教室、综合实践教室等专用教室和仪器室等专业用房；图书馆（室）、心理健康辅导室、体育活动室和艺术舞蹈室等公共教学用房及其专业用房。

初级中学：设置普通教室；科学（理、化、生）实验室、音乐教室、美术教室、计算机教室、综合实践教室等专用教室和仪器室等专业用房；图书馆、心理健康辅导室、体育活动室和艺术舞蹈室等公共教学用房及专业用房。

九年制学校：设置普通教室；实验室（小学科学、初中理化生）、音乐教室、美术教室、计算机教室、综合实践教室等专用教室和仪器室等专业用房；图书馆、心理健康辅导室、体育活动室和艺术舞蹈室等公共教学用房及其专业用房。

（三）办公用房

中小学校应设置教学办公室、行政办公室、社团办公室及广播室、会议接待室、校史德育展览室、卫生保健室等管理用房。

（四）生活服务用房

中小学校应根据办学的实际需要，设置教工集体宿舍、教工与学生食堂、开水房、汽车库、配电室、教工与学生厕所等用房；寄宿制学校还应设置学生宿舍、浴室等用房。

第七条  学校用地和校舍建筑面积指标

（一）生均用地面积指标

单位：㎡/生

| 学校 | 6班 | 9班 | 12班 | 18班 | 24班 | 27班 | 30班 | 36班 | 42班 | 45班 | 54班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完全小学 | 14.89 |  | 14.89 | 13.54 | 17.33 |  | 16.05 | 15.40 |  |  |  |
| 初级中学 |  |  | 18.56 | 16.92 | 16.71 |  | 19.37 | 18.64 | 17.95 |  |  |
| 九年制学校 |  | 16.42 |  | 16.42 |  | 15.29 |  | 18.63 |  | 17.37 | 16.69 |

注：如有寄宿学生及自行车、汽车存放，应另增加相应面积。

（二）校舍建筑面积指标

单位：㎡、㎡/生

| 学校 | 类别 | 6班 | 9班 | 12班 | 18班 | 24班 | 27班 | 30班 | 36班 | 45班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完全小学 | 建筑面积 | 1913 | ∕ | 2968 | 4003 | 5183 | ∕ | 6403 | 7637 | ∕ |
|  | 生均面积 | 7.09 | ∕ | 5.5 | 4.94 | 4.8 | ∕ | 4.74 | 4.71 | ∕ |
| 初级中学 | 建筑面积 | ∕ | ∕ | 4573 | 6263 | 8225 | ∕ | 10251 | 12122 | ∕ |
|  | 生均面积 | ∕ | ∕ | 7.62 | 6.96 | 6.85 | ∕ | 6.83 | 6.73 | ∕ |
| 九年制学校 | 建筑面积 | ∕ | 3672 | ∕ | 5500 | ∕ | 7328 | ∕ | 9425 | 11588 |
|  | 生均面积 | ∕ | 8.74 | ∕ | 6.55 | ∕ | 5.82 | ∕ | 5.61 | 5.52 |

注：如有寄宿学生，应按照生均建筑面积不小于5 m2的标准增加相应的学生宿舍面积。

第四章  教育技术装备

第十四条  教学仪器设备

学校应根据课程设置要求配备必要教学仪器设备。

小学应配备科学和数学教学仪器。每套科学学科学生实验仪器按4人一组进行配备，数学学生仪器按2人一组进行配备。

初中应配备科学和数学教学仪器，每套学生实验仪器按2人一组进行配备。

学校应根据平行班数量（取各年级中最大值）配备学科仪器总量：8个平行班及以下，每4班配备一套；8个平行班以上，每6班配备一套。不足一套的按一套配备。

以上具体按照《浙江省中小学教育技术装备标准》执行。各学科仪器配备的具体种类以省教育厅最新公布的配备目录为准。

二、 温州市重点中学评估操作标准

1、学校为独立设置高中，规模在18个班级900人以上，每

班学额50人以内。

2、校园生均占地面积不少于25㎡，生均建筑面积不少于10㎡,生均绿化面积不少于3㎡。有住校生的学校按住校生数分别增

加生均占地面积5㎡，生均建筑面积4㎡。

3、有校园建设规划，教学、活动、生活等分区明确，布局合理，环境优美。校园道，路通畅，消防、卫生、供水、供电等

设施完备。

4、有数量足够、符合标准的普通教室和专用教室。其中史、地、音、美专用教室各1个以上，选修教室、劳技教室各2-3个，计算机教室、语音教室、多媒体教室各1-2个。理、化、生实验室按不同规模(18-23班，24-29班，30班及以上)分别达到5、

6、7个。

8、有配套设施齐全，面积达800㎡以上的图书馆，其中教师资料室和学生阅览室有分别不低于教师总数30％和学生总数15％的座位；并设有电子软件资料室；管理手段初步现代化。

9、有图书馆建设规划，每年有一定的图书经费投入，生均图书达40册以上，报刊总类100种以上，工具书、教学参考书250

种以上，音像资料的数量和种类基本满足教学需要。

10、有300m以上的环行跑道，100m直跑道和800㎡以上的体育馆或风雨操场。室外篮、排球场达到每4个班级配备一个的要

求，其比例为2：1。

三、 教育部关于印发《中等职业学校设置标准（试行）》的通知

- （2001年7月2日　教职成〔2001〕8号）

第五条　设置中等职业学校，要有基本的办学规模。学校学历教育在校生数，校址在城市的学校（以下简称城市学校）960人以上，校址在县镇及农村的学校（以下简称农村学校）600人以上。

第六条　设置中等职业学校，须有与学校办学规模相适应、结构合理的专兼职教师队伍。城市学校专任教师一般不少于55人，农村学校专任教师一般不少于35人。专业课教师数应不低于本校专任教师数的50％。每个专业至少应配备具有相关专业中级以上专业技术职务的专任教师2人。

第七条　设置中等职业学校，须有与办学规模和专业设置相适应的校园、校舍和设施。

校园（不含教职工宿舍和相对独立的附属机构）占地面积：城市学校不少于2万平方米 （约30亩），农村学校不少于3.3万平方米（约50亩）。

校舍（不含教职工宿舍和相对独立的附属机构）建筑面积：城市学校不少于1.5万平方米，农村学校不少于1万平方米。

体育用地：须有200米以上环型跑道的田径场，有满足教学和体育活动需要的其他设施和场地。

图书馆和阅览室：要适应办学规模，满足教学需要。适用印刷图书生均不少于30册。城市学校报刊种类100种以上，农村学校60种以上。教师阅览（资料）室和学生阅览室的座位数应分别按不低于教职工总数的20％和学生总数的10％设置。

必须具有与专业设置相匹配、满足教学要求的实验、实习设施和仪器设备。设施和仪器设备要规范、实用，并要有与所设专业相适应的校内实习基地和相对稳定的校外实践活动基地。要具备能够应用现代教育技术手段，实施现代远程职业教育教学与管理信息化所需的软、硬件设施、设备。